# Требования к макетам DPS

Печать из приложений:

Форматы файлов:

Носители:

Формат:

Технические метки, вылеты:

Общие требования к макетам:

Особенности подготовки растровых (PSD, TIF, JPG и др.) и векторных (AI, CDR и др.) файлов:

Дополнительные требования к многостраничному макету:

Печать из приложений:

CorelDraw - v.6.0-X4

Adobe Illustrator - v.6.0-v.10.0 (PC)

Adobe Photoshop - v.4.0-CS4

Adobe Acrobat - v.3.0-v.9.0

AdobeInDezign

Форматы файлов:

AI, CDR, PSD, TIF, JPG, PDF, EPS, PS

Носители:

E – mail (предпочтительно) dps@dps.perm.ru  (файл, превышающий 5 Мб нужно поделить на несколько архивов не более 5 Мб каждый)

CD, DVD

Flash USB накопители

Формат:

Размер листа 320 х 464мм

Запечатываемая область, включая метки резки 308 х 437мм

Технические метки, вылеты:

Требования «на вылет» - 2 мм от линий реза

В готовых макетах должны быть проставлены технические метки: линии бига, фальца, перфорации. Все технические метки должны стоять за пределами макета

Не допускается использование в качестве линий реза рамок, в качестве линий бига, фальца – полос в поле изображения. В случае использования таких меток, типография не несет ответственности.

Все послепечатные работы необходимо оговорить до начала печати

Общие требования к макетам:

Все элементы макета должны быть выполнены в цветовой палитре CMYК. Растровые изображения должны иметь реальное разрешение 300 dpi. Меньшее разрешение приведет к ухудшению качества, большее не имеет смысла, т.к. качество от этого не улучшится в связи с ограничениями цифровой печати, а размер файла возрастет. В случае предоставления информации, графическое разрешение которого меньше 300 dpi, претензии к детальности отпечатка не принимаются. Это также относится к изображениям, пересчитанным в размер с высокой плотностью информации из оригинала более низкого качества.

При использовании цветов по Pantone, RGB корректная цветопередача не гарантируется

Все эффекты векторных программ (линзы, тени и т.д.) должны быть переведены в растровое изображение.

Макет должен иметь внутренний запас размеров для подрезки - 5 мм. Обложка для изделия должна иметь запас на корешок (толщина корешка + 5 мм на подрезку)

При двусторонней печати лицевая и оборотная стороны должны располагаться на отдельных страницах, иметь одинаковые размеры и быть оцентрованы.

Размеры макета должны соответствовать размерам готового изделия (1:1)

Документы, созданные в Microsoft Office (Word, Excel, Power Point и др.) макетами не являются!

Особенности подготовки растровых (PSD, TIF, JPG и др.) и векторных (AI, CDR и др.) файлов:

Использование формата JPG с высокой степенью сжатия не рекомендуется.

Все альфа – каналы и маски должны быть устранены, слои склеены до слоя подложки.

Шрифты должны быть переведены в кривые или предоставлены в отдельной папке.

Не рекомендуется наложение растровых объектов поверх векторных.

Дополнительные требования к многостраничному макету:

При подготовке должны быть учтены все требования, перечисленные выше.

К публикациям, принесенным в форматах Adobe PageMaker, Adobe InDesign? предъявляются следующие требования:

          Файл публикации должен содержать текст и ссылки на не внедренные элементы.

          Внедрять в публикацию графические элементы не допускается.

          Вся публикация должна содержаться в одном каталоге для недопущения использования одинаковых имен в разных макетах, а также для удобства дальнейшей обработки.

          Растровые элементы должны быть в формате tiff, векторные – в формате eps с использованием wmf preview.

          Сложные макеты, используемые в публикации, могут быть предоставлены в формате Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop для облегчения их исправления в случае необходимости. В этом случае они должны быть скопированы в отдельный каталог, а их готовые варианты (tiff или eps) должны находиться в каталоге публикации.

          ОБЯЗАТЕЛЬНА распечатка макета на обычном принтере для сверки.

          Размещение элементов на развороте в случае скрепления макета термопереплетом должно быть предварительно оговорено с технологом.